|  | СКАНИРУЮЩИЙ ПРИЕМНИК IC - R2 | 0.5 ... 1310 МГц |
| --- | --- | --- |
| Руководство по пользованию |  |  |

Органы управления

Œ Разъем для антенны.

- При подключении внешней антенны необходим переход AD-92SMA

-  Кнопка шумоподавителя [SQL]

- Нажмите и удерживайте для временного открытия шумоподавителя.

- Нажмите и вращайте ручку [DIAL] для установки порога срабатывания.

- Нажмите [FUNC]+[SQL] для включения или отключения аттенюатора

- Ž Кнопка “Функция” [FUNC]

- При нажатой кнопке активизируются дополнительные функции других кнопок.

-  Кнопка переключения диапазонов [BAND]

- Нажмите для выбора любого из 9 рабочих диапазонов: 
- MW (СВ, Broadcast )
- Коротковолновый (HF)
- 50 МГц
- VHF Авиационный 
- VHF FM (144, 300 МГц)
- UHF (400, 800 МГц)
- 1200 МГц

- Для смены диапазона можно также при нажатой кнопке [BAND] повернуть ручку [DIAL]

- Переносит частоту на дисплее из режима VFO в режим памяти

- Нажмите [FUNC]+[BAND] для ввода режима установки границ сканирования (режим VFO).

- Нажмите [FUNC]+[BAND] для ввода режима установки сканирования по банкам памяти (режим MEMO).

-  Клавиши контроля громкости [VOLÙ] / [VOLÚ]

- Нажмите для изменения громкости

- Нажмите [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для начала сканирования

- Нажмите и удерживайте в течении 2 сек [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для начала сканирования по тонам CTCSS

- ‘ Громкоговоритель (отключается при подсоединении наушника)

- ’ Кнопка переключения режимов перестройки частоты (VFO) и памяти (MEMO) [V/M (MW) ]

- Нажмите для переключения между режимами перестройки частоты (VFO) и памяти (MEMO)

- Нажмите [FUNC] совместно с [V/M (MW) ] для входа в режим записи в память (MEMORY WRITE)

- Нажмите и удерживайте в течении 2 сек для входа в режим начальных установок ( SET MODE)

- Нажмите и удерживайте в течении 1 сек [FUNC] совместно с [V/M (MW) ] для перезаписи текущей частоты в предварительно выбранный канал памяти (режим VFO). Удерживание кнопок на 2 сек и более автоматически выбирает следующий канал памяти.

- Нажмите и удерживайте в течении 1 сек [FUNC] совместно с [V/M (MW) ] для копирования частоты канала памяти в текущую частоту VFO (режим MEMO).

- “ Кнопка питания [ POWER ]

- Нажмите и удерживайте в течении 2 сек для включения или выключения приемника

- ” Кнопка изменения шага настройки или пропуска каналов [TS (SKIP) ]

- Нажмите для входа в режим установки шага перестройки частоты

- Нажмите [FUNC] совместно с [TS (SKIP) ] для переключения функции пропуска частот при сканировании (режим VFO).

- Нажмите [FUNC] совместно с [TS (SKIP) ] для запоминания текущего канала памяти как пропускаемого (SKIP), программно пропускаемого (PROGRAM SKIP) или не пропускаемого при сканировании по каналам памяти (режим MEMO).

- Нажмите и удерживайте в течении 2 сек [FUNC] совместно с [TS (SKIP) ] для запоминания текущей частоты как пропускаемой при сканировании ( сплошном, диапазонном или в запрограммированных границах)

- • Кнопка переключения режимов приема (модуляции) [MODE (LOCK) ]

- Нажмите для циклического переключения между видами модуляции AM/ FM / WFM

- Нажмите [FUNC] совместно с [MODE (LOCK) ] для входа в режим блокировки управления

- Функциональный дисплей

- Разъем внешнего громкоговорителя [SP]

- Подключается внешний громкоговоритель или телефон, при этом внутренний отключается.

- Подключаются кабели OPC-478/479 для программирования памяти с компьютера или клонирования.

- Ручка настройки [DIAL]

- Поворачивайте ручку [DIAL] для изменения текущей частоты, канала памяти и т.д.

- При сканировании изменяет его направление

- При удерживании [SQL] вращение ручки изменяет порог шумоподавителя

- При удерживании [FUNC] вращение ручки устанавливает шаг перестройки частоты 100 КГц, 1 МГц или 10МГц (режим VFO).

- При удерживании [FUNC] вращение ручки выбирает банк памяти (режим MEMO).

- При удерживании [BAND] вращение ручки переключает диапазоны частот (режим VFO).

- Функциональный дисплей

Œ Индикаторы вида модуляции.

Возможные виды: AM / FM / WFM

 Индикатор режима дуплексного приема.

В зависимости от знака разноса частот возможны режимы: - DUP / DUP

Ž Индикаторы работы с тонами CTCSS.

- Символы T SQL появляются при включенном режиме тонального шумоподавления (CTCSS). 
Символы T SQL% появляются в режиме POCKET BEEP.

- Символ % мигает при приеме совпадающего с установленным тона (поднесущей).

-  Индикаторы aттенюаторa ( 10дБ ).

-  Буквенно-цифровой участок дисплея

- Показывает рабочие частоты, наименования и значение установочных параметров и т.д.

- Маленькие цифры 75 / 50 / 25 справа показывают частоты в 7.5 / 5.0 / 2.5 КГц соответственно.

- Десятичная точка мигает в режиме сканирования.

- ‘ Индикатор каналов памяти

- Показывает номера каналов памяти, границ сканирования и т.д.

- ’ Индикатор банков памяти

- Показывает номер одного из 8 банков памяти ( 0 ...7 ).

- Цифры 1 / 2 / 3 соответствуют банкам 1 / 2 / 3,

- Символ u соответствует банку 4,

- Символы u1 / u2 / u3 соответствуют банкам 5 / 6 / 7,

- Отсутствие индикации соответствует банку 0.

- “ Индикатор режима работы с памятью (MEMO)

- ” Индикатор пропуска при сканировании

- Символ SKIP появляется при установке (отметке) текущего канала памяти, как пропускаемого при сканировании (режим MEMO),

- Символ P SKIP появляется при включении функции пропуска частот при сканировании (режим VFO),

- Символ P SKIP также появляется в режиме MEMO, когда текущий канал памяти устанавливается (отмечается), как пропускаемый при сканировании VFO (сплошном, диапазонном или в запрограммированных границах).

- • Индикатор относительной силы принимаемого сигнала ( S-метр)

- Индикатор режима наблюдения за приоритетным каналом (PRIORITY WATCH)

- Индикатор занятости

- Символ BUSY появляется при приеме сигнала или когда открыт шумоподавитель.

- Индикатор состояния батарей

- Наличие двух сегментов сообщает о достаточном (нормальном) напряжении на батареях,

- Наличие только одного сегмента сообщает о снижении напряжения на батареях,

- Мигание сегментов сообщает о предельно допустимом напряжении на батареях и необходимости их подзарядки или замены,

- Индикатор блокировки,

- Символ LOCK появляется при включенной блокировке органов управления.

Основные операции

- Для включения приемника нажмите и удерживайте [ POWER ] в течении 2 сек.

- Кнопками [VOLÙ] / [VOLÚ] установите требуемый уровень громкости.

- Установите нужную частоту

- Установите порог шумоподавителя: 
Þ  Удерживая [SQL], поверните [DIAL] 
Þ  Первое значение на дисплее соответствует текущему уровню, затем:.
  LEVEL1  соответствует минимальному порогу,
  LEVEL9 - максимальному,
  AUTO - автоматический выбор порога,
  OPEN - открытый шумоподавитель.

- Когда появляется сигнал
Þ  Шумоподавитель открывается и Вы слышите звук.
Þ  Индикатор S/RF показывает относительный уровень (силу) сигнала.

Виды принимаемых сигналов

Приемник IC-R2 позволяет прослушивать практически все используемые в радиосвязи сигналы. В таблице ниже приведены характеристики видов модуляции. Вид модуляции необходимо выбрать перед настройкой на станцию. Признаки неправильного выбора режима: искажения звука, перерывы в приеме, сильный шум.

| Наименование | Наименование | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| AM | Амплитудная модуляция, АМ | Авиация, радиовещание |
| FM | Частотная модуляция, ЧМ | Служебная и любительская связь |
| WFM | Широкая ЧМ | Телевидение, радиовещание |

Диапазоны

Приемник IC-R2 имеет 9 рабочих диапазонов. Заводские установки диапазонов приведены в таблице.

| Диапазон | 0.495- 1.620 | 1.625- 29.995 | 30- 107.995 | 108- 135.995 | 136- 255.095 | 255.1- 382.095 | 382.1- 769.795 | 769.8- 960.095 | 960.1- 1309.995 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальное значение | 0.495 | 5.0 | 51.0 | 118.0 | 145.0 | 370.0 | 430.0 | 850.0 | 1295.0 |
| Модуляция | AM | AM | FM | AM | FM | FM | FM | FM | FM |

Режимы работы

Приемник IC-R2 имеет три основных режима работы: “Перестройка частоты” ( “Variable Freqency Operation”, VFO ), “Память” (“Memory”, MEMO ) и “Сканирование” (SCAN). Признаком режима MEMO является индикация MR на дисплее. Выбор режима осуществляется кнопкой [V/M (MW) ]. Признаком сканирования является мигающая десятичная точка. Для остановки сканирования необходимо нажать [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ].

Выбор шага настройки

Шаг настройки устанавливается независимо для каждого диапазона.

- Установить режим VFO.

- Кнопкой [BAND] выберите нужный диапазон

- Нажать [TS (SKIP) ]

- Поворотом ручки настройки [DIAL] выбрать требуемый шаг 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100кГц.

- Нажать [TS (SKIP) ] для выхода из режима.

Шаг настройки также можно установить в SET-режиме.

Установка частоты

- Установить режим VFO кнопкой. [V/M (MW)] .

- Кнопкой [BAND] выберите нужный диапазон

- Поворотом ручки настройки [DIAL] установить требуемую частоту.

- Для ускорения можно, удерживая [FUNC], вращать ручку настройки. Разряд частоты, изменяемый при ускоренной настройке, устанавливается в SET-режиме. Возможные значения: 0.1, 1, 10 МГц.

Операции с памятью

Режим “Память” используется для запоминания часто используемых каналов (частот, видов модуляции, установок аттенюатора и т.д.), а также пропускаемых каналов при сканировании.

Приемник IC-R2 имеет 450 каналов памяти. Для удобства пользования память разделена на 8 стандартных банков по 50 каналов и 25 пар границ сканирования.

Режим работы с памятью (MEMO)

Для установки режима MEMO необходимо нажать кнопку [V/M] , на дисплее появится надпись MR (не забудьте предварительно остановить сканирование!).

Выбор банка и канала памяти

- Установите режим MEMO.

- Для выбора банка, удерживая [FUNC], поверните [DIAL].

- Для выбора канала памяти поверните [DIAL] (пустые каналы не высвечиваются).

Очистка памяти

- В режиме MEMO нажмите [FUNC] + [V/M]

- Выберите нужный банк и канал памяти

- Нажмите и удерживайте 2 сек [FUNC] совместно с [MODE (LOCK) ].

Программирование канала

Вариант 1

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти.

- В режиме VFO установить частоту и вид модуляции (если необходимо).

- Удерживая [FUNC], нажать [V/M (MW)], через 1 сек прозвучит двойной сигнал.

Вариант 2

- В режиме VFO установить частоту и вид модуляции.

- Удерживая [FUNC], однократно нажать [V/M (MW)], символ MR и номер канала памяти замигают

- Выбрать банк и канал памяти ( в том числе и границу сканирования).

- Удерживая [FUNC], нажать [V/M (MW)], через 1 сек прозвучит двойной сигнал, приемник перейдет в режим VFO.

Примечание: соблюдайте время нажатия кнопок. Удерживание [FUNC] + [V/M (MW)] более 2 сек вызовет переход к следующему каналу памяти.

Копирование каналов памяти

Копирование из памяти в VFO

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти, который надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], 1 сек нажимать [V/M (MW)], прозвучит двойной сигнал, приемник перейдет в режим VFO с параметрами канала.

Копирование из одного канала памяти в другой

- Установить режим MEMO.

- Выбрать банк и канал памяти, который надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], однократно нажать[V/M (MW)], символ MR и номер канала памяти замигают.

- Выбрать банк и канал памяти, куда надо скопировать.

- Удерживая [FUNC], 2 секунды нажимать [V/M (MW)].

Сканирование

Типы и виды сканирования

Приемник IC-R2 имеет два основных типа сканирования, по частоте и по каналам памяти. Каждый из них имеет несколько видов, что в сумме дает 5 видов сканирования. Для повышения удобства пользования существует также ряд дополнительных режимов (пропуск частот и каналов, настройка времени остановки и возобновления сканирования).

Установка параметров перед сканированием

- Установите нужный вид модуляции принимаемого сигнала.

- Установите громкость и порог срабатывания шумоподавителя.

- Установите задержку при сканировании (SCAN PAUSE). 
Þ  Удерживая  [V/M (MW)].2 сек войдите в режим расширенных установок (EXPANDED SET MODE), 
Þ  Вращайте [DIAL] пока не появится пункт PAUSE. . 
Þ  Затем, удерживая [FUNC], поверните [DIAL] для установки нужной задержки:
  2 - 20 SEC - сканирование останавливается на 2 - 20 сек, затем возобновляется.
  HOLD - сканирование останавливается, возобновляется через 0-5 сек после пропадания сигнала.
Þ  Нажмите[V/M (MW)].для возврата в режим VFO или MEMO.

- Установите задержку при сканировании (SCAN PAUSE). 
Þ  Удерживая  [V/M (MW)].2 сек войдите в режим расширенных установок (EXPANDED SET MODE), 
Þ  Вращайте [DIAL] пока не появится пункт PAUSE. . 
Þ  Затем, удерживая [FUNC], поверните [DIAL] для установки нужной задержки:
  2 - 20 SEC - сканирование останавливается на 2 - 20 сек, затем возобновляется.
  HOLD - сканирование останавливается, возобновляется через 0-5 сек после пропадания сигнала.
Þ  Нажмите[V/M (MW)].для возврата в режим VFO или MEMO.

Установка границ сканирования

Можно выбрать сканирование всего диапазона  (0.5 ... 1300МГц), либо одного из 9 поддиапазонов, либо в пределах заранее запрограммированных границ..

- Установите режим VFO.

- Нажмите [FUNC]+[BAND] для ввода режима установки границ сканирования

- Вращайте [DIAL] для выбора диапазона:
  ALL -  сканирование всего диапазона  (0.5 ... 1310МГц),
  BAND - одного из 9 поддиапазонов,
  PROG 0 - PROG24 - в запрограммированных границах. Программирование границ сканирования не отличается от программирования каналов памяти. Начало и конец границ сканирования индицируются на дисплее буквами a и b соответственно, например 1a и 1b.

- Нажмите [BAND] для выхода из режима установки границ сканирования или  [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для начала сканирования.

Полное (диапазонное) сканирование и сканирование по запрограммированным границам

Используется для поиска сигнала в заранее выбранном диапазоне частот.

- Установите режим VFO.

- Установите громкость и порог срабатывания шумоподавителя.

- Выберите диапазон сканирования (если требуется):
  ALL -  сканирование всего диапазона  (0.5 ... 1310МГц),
  BAND - одного из 9 поддиапазонов,
  PROG - в запрограммированных границах.

- Для начала сканирования нажмите [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ]
Þ  На дисплее замигает десятичная точка.
Þ  Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Þ  Если активирована функция поиска тона (POCKET BEEP FUNCTION), то тональный шумоподавитель включается автоматически
Þ  Когда включена функция пропуска (P SKIP ON), то на дисплее мигают символы P SKIP.

- Нажмите  [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для остановки сканирования.

Сканирование по всем каналам памяти или по каналам памяти одного банка

Используется для поиска сигнала среди частот, записанных в память.

- Установите режим MEMO.

- Установите громкость и порог срабатывания шумоподавителя.

- Выберите сканирование по всем каналам памяти, либо в пределах одного банка (если требуется). 
Þ  Нажмите [FUNC]+[BAND] для ввода режима установки границ сканирования
Þ  Вращайте [DIAL] для выбора диапазона:
  ALL -  сканирование всех каналов памяти,
  BANK - одного из 8 банков.
Þ  Нажмите [BAND] для выхода из режима установки границ сканирования или  [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для начала сканирования.

- Для начала сканирования нажмите [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ]
Þ  На дисплее замигает десятичная точка.
Þ  Для смены направления сканирования поверните ручку настройки.
Þ  Если активирована функция поиска тона (POCKET BEEP FUNCTION), то тональный шумоподавитель включается автоматически.

- Нажмите  [FUNC] совместно с [VOLÙ] / [VOLÚ] для остановки сканирования.

Функции пропуска ( SKIP )

В приемнике IC-R2 существует два вида пропуска сигналов :

1. Пропуск частот, действует при полном, диапазонном или программируемом сканировании.

2. Пропуск каналов памяти. Работает при всех типах сканирования по каналам памяти.

Прослушивание приоритетного канала ( PRIORITY WATCH )

В этом режиме происходит периодическое прослушивание заранее выбранной частоты, период проверки составляет 5сек.

Существует два основных типа приоритетного прослушивания: в режимах VFO и MEMO.

Прочие функции

Режим начальных установок ( SET MODE)

Этот режим позволяет оперативно изменить некоторые параметры и начальные установки приемника IC-R2 для того, чтобы повысить быстродействие и более гибко приспособить его к конкретным целям и задачам. Всего можно изменить 11 параметров, некоторые значения рекомендуется подбирать экспериментально.

Сброс процессора

Может потребоваться при сбое процессора приемника, неправильных действиях пользователя и т.д.

Частичный сброс

Сбрасываются оперативные и текущие установки ( значения режимов VFO и SET возвращаются в заводские установки ), каналы памяти и границы сканирования сохраняются.

Полный сброс

Сбрасываются все установки и содержимое памяти.

Дистанционное управление и программирование.

Приемник IC-R2 имеет следующие возможности:

- Программирование памяти с компьютера. Требуется комплект для программирования памяти CS-R2 и кабель OPC-478. Кабель подключается к разъему [SP] приемника и последовательному порту компьютера.

- Клонирование (перенос содержимого памяти из одного приемника в другой). Требуется кабель OPC-479. Кабель соединяет разъемы [SP] двух приемников.

!!! Соблюдайте порядок соединения устройств и последовательность их включения. Неправильные действия могут повредить аппаратуру.

1. Соединение устройств только в выключенном состоянии.

2. Включение от центра к периферии, выключение - наоборот.

| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СКАНИРУЮЩЕГО ПРИЕМНИКА ICOM IC-R2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH-7000 | Широкополосная базовая антенна для сканера, 25-1300 МГц, кабель 15м |  |  |  |  |
| CS-R2+OPC-478 | Комплект для программирования памяти IC-R2 с компьютера |  |  |  |  |
| LC-1 | Чехол для IC-R2 |  |  |  |  |
| SP-5 | Плоский громкоговоритель, 3Вт |  |  |  |  |
|  | Переход для подключения внешней антенны |  |  |  |  |
| SP-13 | Головной телефон |  |  |  |  |
| Основные технические характеристики IC-R2 |  |  |  |  |  |
| Диапазон частот (МГц) |  | 0.495...1309.995 |  |  |  |
| Виды модуляции |  | AM, FM, WFM |  |  |  |
|  |  | Диапазон (МГц) | FM | WFM | AM |
|  |  | 0.5 - 5 |  |  | 1.3 |
|  |  | 5.0 - 30 |  |  | 0.79 |
|  |  | 118 - 136 |  |  | 0.63 |
|  |  | 222 - 247 |  |  | 0.63 |
| Чувствительность (мкВ) |  | 247 - 330 |  |  | 0.71 |
|  |  | 1.6 - 5 | 0.4 | -- |  |
| ( AM при 10дБ S/N, |  | 5 - 30 | 0.25 | -- |  |
| FM, WFM при 12дБ SINAD ) |  | 30-118 | 0.2 | 0.71 |  |
|  |  | 118 - 175 | 0.18 | -- |  |
|  |  | 175 - 470 | 0.22 | 0.71 |  |
|  |  | 470 - 1000 | 0.28 | 1.0 |  |
|  |  | 1000 - 1310 | 0.45 | -- |  |
| Скорость сканирования |  | до 30 каналов/сек |  |  |  |
| Количество каналов памяти |  | 450 ( 400 стандартных, 50 границ сканирования) |  |  |  |
| Потребляемый ток max/min (мА) |  | 170 / 41 |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур (°С) |  | -10...+60 |  |  |  |
| Габариты и вес |  | 58х86х27мм, 170г |  |  |  |