FT-10

Описание FT-10 от RA0JW

За связность не ручаюсь - почти дословный перевод.

ГЛОССАРИЙ.

APO	-	система самовыключения.

ARS	-	автоматическое включение разнесенных частот (для ретранслятора).

AUTOPATCH	-	соеднение радиостанция-телефон.

BCLO	-	функция, запрещающая передачу если канал занят.

BEEP	-	прикание радиостанции.

CODE SQUELCH	-	открывание шумодава только при поступлении определенного

DTMF - кода. Всего - 105 комбинаций. DCS          - тоже самое (Digital CODE SQUELCH)

CTCSS	- тоже самое, но по другому стандарту (возможно совместимы).

DTMF	- система выдачи кодов.Нажать передачу и нужную цифру/знак.

PMS SCANNING - сканирование между верхней и нижней границей частоты.

Границы заносятся в память и помечаются U и L соответственно. TOT          - не позволяет говорить более 10 минут.(Ограничение времени) VOX          - автоматическое включение передачи при подаче голоса.

ПИМПА - штука сверху станции, которую можно крутить и нажимать.

---------------------------------------------------------------------------------

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Насторойка частоты.

Нажми кнопку F W внизу справа и крути пимпу чтобы выбрать мегагерцы.

Потом подожди 5 сек. или снова давани F W и накрути пимпой частоту. ВСЕ !

Настройка шумодава.

Нажми пимпу на 0.5 сек. Теперь крути ее чтобы появилось SQL -01- .

Дави пимпу (только быстро ) и накручивай ей

нужный уровень шумодава. Накрутил ? Жми передачу. ВСЕ !

Выбор разнесенки.

Дави пимпу на 0.5 сек. и крути ее пока не появится RPTR -07-.

Быстро надави пимпу и выбирай в ракую сторону разносить частоту.

Варианты : +PRT - частота передачи + _сколько_там_надо_;

SIMP - черт его знает... (по-моему отключение разнесенки)

PRT - не знаю. Но тут написано, что при включеной разноске

в верхнем левом углу горит + или - , так что разобраться

можно.

Далее быстренько нажми пимпу. Это еще не все. Выбрали только направление разноски. Теперь выбирем величину.

Опять жать пимпу на 0.5 сек. и крутить пока не появится SHIFT 0.80 и быстро нажать пимпу. Теперь ее надо крутить и выбрать частоту разноса ( 0.80 - 800 кГц, 1.60 - 1.6 МГц. Ну в общем понятно ) и нажать передачу.

( Какой дурак выдумал эту систему - дави долго,крути,дави быстро,крути ..

рехнуться можно ...  И еще тут накарябано - дави и крути пимпу так,

чтобы не сбить регулятор громкости ! ХА !)

-----------------------------------------------------------------------------

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

1. Регулировка громкости. ( написано на целую страницу !)

Смысл - регулятор громкости - кольцо вокруг пимпы.

2. Регулировка шумодава.

Описано то-же что и выше и приписка : тоже самое можете сделать нажав

F W  и  O SQL.

3. Режимы выбора частоты. ( Это уже интереснее ).

Имеются два основных режима :   VFO и память.

( VFO - круто звучит ?! Так это просто ручная настройка )

VFO : используй его чтобы найти чистый или незанятый канал.Так ...

В трансивере есть два независимых VFO - A и В которые можно выбрать нажимая # VFO DW   или   0 VFO DW. На дисплее показано буквами A или B. (вверху, ближе к центру ). Их частоты показаны большими и маленькими цифрами соответственно. (Это дословный перевод. Я понял так: выбирай

А или В и пимпой настраивай частоту как обычно и никакой автоматики )

ПАМЯТЬ : позволяет держать 30 или 99 частот (в зависимости от модификации) можно каждому каналу в памяти приписать имя (даже буквами). Хранит не только основную частоту, но и величину и напрвление разнесенки. В этом режиме большие цифры показывают частоту, маленькие - номер канала.

Номер в памяти остоит из двух частей - номер банка (1-9) и номер слота - (01-97) или символы (PL или PU)

Тут есть примечание : если вверху экрана горит A или B, значит режим VFO, иначе - режим выбора из памяти.

Выбор режимов : кнопка * MR MW или MR MW - включает память

# VFO DW и 0 VFO DW - включает VFO A и VFO B

Далее - частоту можно накручивать пимпой, а можно набирать с клавиатуры.

НО ! Когда не заблокировано управление (Lock Control).

Если частота не влазит в BAND, то трансивер три раза хрюкнет и вернется к предыдущей частоте.

НАСТОРОЙКА ШАГА ПЕРЕСТРОЙКИ.

Опять началось ... Нажми пимпу на 0.5 сек. и крути ее чтобы появилось

STEP -09- быстро жми пимпу и накрути ей-же шаг (в МГц), быстро жать пимпу, а потом передачу. Все .

Тоже самое можно сделать так: нажать кнопки F W и 7 STEP после накрутки пимпой нажать 7 STEP.

ПЕРЕДАЧА.

Кнопка 7 STEP включает пониженную мощность. А вообще есть 4 уровня мощности. Выбрать так : Нажать пимпу на 0.5 сек., накрутить TXPO -02-, быстро нажать пимпу и накрутить мощность. Быстро нажать пимпу, а потом передачу. Варианты мощности : HI - 5 вт.

L3 - 2.5 вт.

L2 - 1 вт.

L1 - 0.1 вт.

Примечание в памяти и обоих VFO хранится мощность для каждого канала !

РАЗНЕСЕНКА ( РАБОТА ЧЕРЕЗ РЕПИТЕР )

Установки показаны выше. Вот только направление разноса можно выбрать еще кнопками F W  и  6 RPT

Дословно : если ваш репитер требует открывающий сигнал(тон) для включения

( как принято в ЕВРОПЕ) ты можешь установить тоновую посылку :

Нажми пимпу на 0.5 сек.

Накрути пимпой KEY -20-

Бысто нажми пимпу

Накрути M/T (Монитор/тон)

Быстро нажми пимпу

Накрути TCAL (Тоновый взов)

Нажми передачу

Можно отключить эту фиговину повторив процедуру и установив MON вместо TCAL

( вернуть все на место )

Можно временно менять местами частоту приема и передачи при разнесенке : нажать   F W  и  HM RV. Чтобы вернуть все на место - проделать то-же самое.

АТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РАЗНЕСЕНКИ

Включает сам при настройке на стандртную частоту репитера (в книжке есть табличка этих частот стр. 14 )

По умолчанию  функция выключена.

Чтобы включить : Нажать пимпу на 0.5 сек ...... накрутить ARS -06- быстро нажать пимпу

Ей-же накрутить ON - чтобы включить( ОFF - чтобы выключить) 		Быстро нажать пимпу , а потом передачу.

Если эта хреновина не включилась и пикнула 3 раза - ША ! трансивер этого не может !

ОПЕРАЦИИ С ПАМЯТЬЮ

Чтобы запомнить : Выбери частоту, мощность, разнос и прочую лабуду и нажми  F W  на 0.5 сек.(пока не услышишь второй пик). Появится мигающий номер банка и слота.За 5 сек. с момента отпускания  F W  пимпой накрути нужный номер и нажми * MR MW  (или  F W   и  * MR MW  - в одном месте так, в другом иначе ).  Все это перестанет мигать и вернется в режим VFO. Ну а если не успел - жми # VFO DW  или  0 VFO DW  и начинай с начала.

Чтобы взять из памяти : нажать * MR MW и накрутить пимпой нужный номер (можно набрать с клавиатуры, но только сразу после

кнопки * MR MW )

Чтобы скопировать из памяти в VFO нажать F W на 0.5 сек. и кнопку нужного VFO.

МЕСТНЫЙ КАНАЛ.

По-нашему - вызывная частота. Появляется при нажатии 9 HM RV.

Чтобы ее установить выбери все - частоту, мощь и т.д. нажми

F W  на 0.5 сек. , а потом кнопку  9 HM RV

СКАНИРОВАНИЕ.

Перед сканир. убедись, что шумодав закрыт.Сканировать можешь по каналам из памяти или по диапазону с выбраным шагом.

Чтобы сканировать полько по памяти нажми * MR MW на 0.5 сек.

Чтобы сканировать диапазон VFO нажми кнопку нужного VFO на 0.5 сек.

Сканер тормозится на сигнале, который откывает шумодав.

Можно выбрать тип тормозов - 5 сек пауза или слушать до конца передачи: Нажать пимпу на 0.5 сек. накрутить на ней RESM -10- ,

быстро нажать пимпу и выбрать нужные тормоза, быстро нажать пимпу и потом

передачу.

Пометить занятые каналы (чтобы пропускать их при сканировании): нажать F W  и  * MR MW. Внизу слева загорится SKIP.

Тут-же (Ни к селу, ни к городу ) : чтобы отключить пиканье нажать : F W  и  9 BEEP.

Вот и все ,успехов! RA0JW