Функция максимально правдоподобной оценки определяю минимумом по f и I

DM(I,f)=

Где

A=I0I1I2I3...ILI1I2I3I4...IL+1I2I3I4I5...IL+2I3I4I5I6...IL+3..................ILIL+1IL+2IL+3...I2L  - идеальные данные (символы алфавита ФМ8)

f=f0f1f2f3fL - Вектор коофициентов трансверсального фиьтра (ИХ канала)

v=v0v1v2v3vL - Вектор точек, реального сигнала (искаженного замираниями)

В целом мой алгоритм можно описать следующим образом:

1)	Когда, на приеме обучающая последовательность (A – известен априори), то коэффициенты f можно рассчитать из DM(I,f)=v−Af2→0 так:

f=AT⋅A−1⋅AT⋅v

2)	Затем для нового символа данных, по рассчитанным коэффициентам f получаю адаптированный “символ данных”:

Из

v−1−f0X+f1I0+f2I1+..........+fLIL−1→0 получаю, что адаптированный символ:

X=v−1−f1I0+f2I1+..........+fLIL−1f0

3)	полученный символ X, округляю до ближайшего символа ФМ8, и получаю условно “идеальный” символ I−1

4)	Затем аналогично 1) перерасчитываю коофициенты  f ( ИХ канала ) далее 2), и т.д

Странно, но при подаче идеального сигнала на вход (по созвездию 8 конечная звезда), на выходе получал, сигнал  по созвездию похожий на шум! Есть ли дыра в алгоритме?